AgroSense:

Estación agroambiental autónoma con detección espectral y control de riego para agricultura de precisión.

Asignatura: Capstone

Integrantes: Diego Cornejo

Johan Gallardo

Ayleen Guajardo

Kevin Santander

Tabla de contenido

No se encontraron entradas de tabla de contenido.

Abstract (español)

Este proyecto presenta el diseño, desarrollo y validación de una estación agroambiental autónoma de bajo costo para agricultura de precisión, orientada a mitigar el déficit hídrico y optimizar la gestión de nutrientes en cultivos de pequeña y mediana escala. La arquitectura integra un nodo embebido basado en ESP32 alimentado por energía solar, capaz de registrar variables de microclima (temperatura y humedad relativa), suelo (humedad volumétrica y NPK) y reflectancia espectral foliar en seis bandas visibles mediante protocolos I²C, analógico y Modbus RTU/RS485. El dispositivo ejecuta decisiones de riego automatizado local mediante histéresis y envía telemetría vía MQTT hacia una plataforma web con backend en Node.js/TypeScript, base de datos de series de tiempo en PostgreSQL/TimescaleDB y un panel visual en Next.js.

Abstract (english)

This project presents the design, development, and validation of an autonomous, low-cost agro-environmental sensing station for precision agriculture, aimed at addressing water scarcity and optimizing nutrient management in small- and medium-scale farming. The system architecture integrates a solar-powered ESP32 embedded node capable of monitoring microclimatic variables (air temperature and relative humidity), soil metrics (volumetric water content and NPK levels), and leaf spectral reflectance across six visible bands via I²C, analog, and Modbus RTU/RS485 protocols. The node executes automated, threshold-based local irrigation using hysteresis and transmits real-time telemetry through MQTT to a web platform composed of a Node.js/TypeScript API, a PostgreSQL/TimescaleDB time-series database, and a Next.js responsive dashboard.

- Descripción del Proyecto APT y Relevancia Laboral

El proyecto consiste en el diseño e implementación de una estación agroambiental autónoma de bajo costo para agricultura de precisión, orientada a optimizar el uso de recursos hídricos y nutricionales en cultivos de pequeña y mediana escala. La solución integra un nodo embebido (ESP32) alimentado por energía fotovoltaica que captura variables microclimáticas (temperatura y humedad relativa del aire), del suelo (humedad volumétrica y macronutrientes NPK) y del cultivo mediante reflectancia espectral foliar (seis bandas en el espectro visible). A nivel de borde (edge computing), el nodo ejecuta algoritmos de riego automático basados en umbrales e histéresis, mientras transmite los datos recolectados vía MQTT hacia una arquitectura web conformada por una API en Node.js/TypeScript, persistencia en series de tiempo con PostgreSQL/TimescaleDB y un panel de control interactivo en Next.js.La relevancia e impacto de esta propuesta en el campo laboral de la informática radican en:Demanda de soluciones IoT e Industria 4.0: Responde directamente a la necesidad del mercado agroindustrial de modernizar sus procesos productivos mediante la digitalización del entorno físico (Internet of Things), un área de alta empleabilidad que exige integrar hardware embebido con arquitecturas de software modernas.Gestión y analítica de datos en tiempo real: Aborda el diseño de flujos de datos continuos de series de tiempo, una disciplina clave para el rol de ingenieros de datos y desarrolladores de backend en empresas que procesan telemetría de activos críticos o monitoreo industrial.Automatización orientada a la sostenibilidad: En un contexto de déficit hídrico sostenido, la industria tecnológica demanda profesionales capaces de construir herramientas que reemplacen heurísticas obsoletas (como el riego por calendario fijo) por decisiones automatizadas basadas en telemetría confiable, optimizando costos operacionales y mitigando el impacto ambiental.

- Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso

Desarrollo de soluciones de software (Indicadores 4.1, 4.2 y 4.3): Construcción del firmware en C++ sobre ESP32, la API REST/MQTT en Node.js/TypeScript y la interfaz de usuario en Next.js. Integra buses de hardware heterogéneos (I²C, ADC1, RS485/Modbus) con servicios en la nube, gestionando el despliegue e implantación de la plataforma web responsiva.

Construcción y diseño de modelos de datos (Indicadores 3.1 y 3.2): Modelado relacional e implementación del motor de persistencia optimizado para series de tiempo mediante TimescaleDB sobre PostgreSQL. Soporta ingesta continua de telemetría multi-variable con índices temporales escalables para consultas históricas y analítica.

Gestión de proyectos informáticos (Indicadores 2.1 y 2.2): Planificación del ciclo de vida en 12 semanas, estructurando hitos críticos (como la integración extremo a extremo en la semana 7), asignación funcional de cuatro roles técnicos y monitoreo de riesgos de aprovisionamiento e integración de hardware.

Pruebas y certificación de calidad (Indicadores 1.1, 1.2 y 1.3): Diseño y ejecución de protocolos de prueba en banco para cada sensor, ensayos de estrés energético en condiciones de baja radiación, y validación cruzada empírica comparando los datos de la sonda NPK frente a resultados de laboratorio químico de suelo.

- Relación del Proyecto APT con los Intereses Profesionales

El proyecto se alinea directamente con el interés profesional de especialización en arquitecturas IoT, ingeniería de datos y desarrollo de sistemas embebidos aplicados a problemas reales de sostenibilidad ambiental. Permite profundizar en el diseño integral de soluciones tecnológicas completas (end-to-end), abarcando desde la adquisición física de señales, calibración de instrumentación y optimización de energía en microcontroladores, hasta la orquestación de servicios en la nube y visualización analítica. Esta experiencia consolida un perfil técnico capaz de liderar iniciativas de transformación digital en la industria agropecuaria, un sector con alta proyección laboral que demanda automatización y eficiencia en el uso de recursos críticos como el agua.

- Argumentación sobre la Factibilidad del Proyecto

Factibilidad temporal (12 semanas): El cronograma cuenta con hitos modulares e independientes. Las primeras cuatro semanas se concentran en validar energía y sensores individuales; las semanas 5 a 7 aseguran el firmware y la plataforma en la nube; y las semanas 8 a 11 se reservan para la campaña de datos en terreno, dejando holgura para el informe final.

Factibilidad de materiales y costos: Los componentes seleccionados (ESP32, panel solar, baterías 18650, convertidores MT3608, sensores SHT31, capacitivo, NPK y AS7262) son comerciales, de bajo costo y con disponibilidad de stock local o tiempos de despacho breves que se mitigan comprando en la semana 1.

Factibilidad técnica y mitigación de factores externos: Se identificaron los principales riesgos y sus planes de contingencia:

Pérdida de conectividad: El ESP32 almacena lecturas en un búfer local de memoria no volátil y sincroniza automáticamente al reconectar la red Wi-Fi.

Consumo energético: Se mitigó el drenaje de batería aplicando deep sleep, deshabilitando periféricos en reposo y escalonando la activación de sensores y bomba para evitar caídas de tensión.

Discrepancia de sensores de bajo costo: Las limitaciones de la sonda NPK y el sensor de gases MQ-135 se declararon variables de investigación y validación contra laboratorio, transformando una restricción técnica en un objetivo de análisis.

- Conclusions (English only)

The successful engineering design of this autonomous agro-environmental node demonstrates that combining affordable hardware components with open-source software architectures delivers a viable alternative to costly commercial precision agriculture systems.

Developing an end-to-end data pipeline—spanning low-level sensor drivers (I²C, ADC, Modbus RTU), an edge-based threshold control algorithm, and a cloud time-series database—proves the necessity of full-stack systems engineering competencies to address real-world telemetry challenges.

The explicit recognition of sensor constraints (such as the relative nature of the MQ-135 and the electrical conductivity proxy of the NPK probe) reinforces that practical engineering depends on rigorous calibration and laboratory cross-validation rather than relying blindly on raw telemetry.

- Reflection (English only)

Developing this Capstone project provided meaningful insight into the real-world complexities of integrating multidisciplinary systems under strict environmental and hardware constraints. Transitioning from purely theoretical software development to physical computing exposed critical edge cases, such as managing power budgets during deep sleep, handling analog-to-digital converter limitations alongside Wi-Fi, and securing field hardware against moisture and variable weather conditions.

Furthermore, defining a realistic project scope within a strict 12-week timeline highlighted the value of disciplined project management and early risk mitigation. Prioritizing an end-to-end operational prototype early in the cycle ensured adequate time for physical field validation and lab comparison, demonstrating how applied computing can directly contribute sustainable and measurable solutions to the pressing issue of water scarcity.